《户外休闲吊篮椅》“浙江制造”团体标准

编制说明（含先进性说明）

（征求意见稿）

- 1  项目背景

受益于全球消费品市场需求的不断增长，户外休闲家具及用品市场需求增长趋势明确。我国已经是世界上最大的户外休闲用品生产国及出口国。据海关统计，2019年我国户外家具及休闲用品出口达到135.56亿美元，主要出口地区为欧美发达国家。外家具及用品在欧美发达国家普及率较高，其市场需求占全球比例约60%，已形成了稳定的市场规模，产业成熟度较高，市场需求稳定增长。另外，随着贫富差距加大，高端产品和低端产品需求增加，出现了户外休闲家具市场向高端和低端两级分化。除欧美市场外，亚洲、大洋洲、南美洲、非洲等地区市场需求总量相对较小，但增长速度较快，潜在较大发展机会户外休闲吊篮椅已被广泛使用于家庭内外、咖啡厅、酒店、茶座、私人会所、俱乐部、公园、宾馆及其他娱乐休闲场所等。

在全球户外休闲用品产业的布局中，欧美、浙江企业基本上以生产高端产品为主，在全球户外休闲用品产业格局中拥有相当大的话语权和影响力，在我国生产休闲吊篮椅的企业有100多家，具备相当规模可跟国外竞争的也有八九家居多，具备了全球最大规模的户外休闲用品全产业链条，现在占据全球户外休闲产品配套领域占据60%以上市场份额，尤其是欧美户外庭院休闲用品。

其中户外休闲吊篮椅一直是户外家具中非常重要的一部分，近几年来销量一直处于上升趋势，我国户外折叠椅产品的出口第一大市场仍是欧洲、美洲，占比高达49%，其后依次是日本、英国、德国和加拿大，这五个市场所占比例的总和达到71%，市场集中度非常高。

浙江永强集团股份有限公司是一家专业生产户外休闲家具的上市企业，是户外休闲家具行业的领导企业。公司致力于提供精密、高性能户外休闲家具产品的设计开发与制造，拥有先进的加工与检测设备，在产品设计、工艺开发、加工、生产自动化装备设计积累了丰富的经验。近年来，公司注重创新，通过自主创新和引进、消化、吸收、再创新相结合的发展道路，强化技术优势，增强企业核心竞争力，不断满足客户日益增长的需求，在竞争激烈的户外休闲家具市场领域，始终占据着市场的制高点，相信以制定浙江制造团体标准为契机，打响浙江制造会具有重大意义。

- 2  项目来源

由浙江永强集团股份有限公司向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，经省品牌联论证通过并印发了《关于发布2021 年第三批“品字标”团体标准（“浙江制造”标准类）制定计划的通知》（浙品联〔2021〕8 号），项目名称：《户外休闲吊篮椅》。

- 3   标准制定工作概况

- 3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准牵头组织制订单位：浙江永强集团股份有限公司。

3.1.2  本标准主要起草单位：浙江永强集团股份有限公司。

3.1.3  本标准参与起草单位：宁波强邦户外休闲用品有限公司、临海市尚莱休闲用品有限公司。

3.1.4  本标准起草人为：王定科、李荣梁、吴相涌、崔健、卢永明、沈超。

- 3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作。

按照“浙江制造”标准工作组构成要求，组建标准研制工作组，明确标准研制重点和提纲，明确工作组人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况。

1）工作组成员及其职责分工

表1. 《户外休闲吊篮椅》标准研制工作组名单

| 序号 | 职责 | 单位名称 | 职位或职务 | 姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标技委 | 浙江省家具标准化技术委员会 | 副秘书长/高级工程师 | 钟文翰 |
| 2 | 行业技术 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 主任/工程师 | 车希泓 |
| 3 | 检测机构 | 莱茵技术(上海)有限公司 | 工程师 | 袁锦 |
|  |  | 临海市产品质量监督检验所 | 所长 | 叶灵东 |
| 4 | 下游客户 | 浙江尚维家居有限公司 | 总经理 | 姚侠 |
| 5 | 标准化 | 台州市标准化研究院 | 工程师 | 潘启航 |
| 6 | 协会 | 临海市休闲用品行业协会 | 工程师 | 王娇 |
| 7 | 第一起草单位 | 浙江永强集团股份有限公司 （标准起草小组9人） | 品管中心 | 王定科 |
|  |  |  | 研发中心遮秋千事业部经理等 | 吴相涌 |

2） 研制计划和进度安排

表2. 《户外休闲吊篮椅》标准研制计划和进度表

| 项目阶段 | 责任人 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 技术指标调研 | 王定科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术指标先进性研讨 | 王定科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关键特性考核验证 | 李荣梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制定标准草案稿 | 王定科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准征求意见稿 | 唐桂花 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准送审稿 | 王定科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准报批稿 | 王定科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.2  标准草案研制

2021年7月22日，由“浙江制造”团体标准牵头单位浙江蓝箭万帮标准技术有限公司组织在浙江临海浙江永强集团股份有限公司召开了《户外休闲吊篮椅》标准启动会暨研讨会，会议邀请了浙江省家具标准化技术委员会、浙江省轻工业品质量检验研究院、莱茵技术(上海)有限公司、临海市产品质量监督检验所、台州市标准化研究院、临海市休闲用品行业协会等与浙江永强集团股份有限公司的标准起草人主要成员一起对标准草案逐条进行了研讨，尤其是对标准的先进性内容，各位专家从不同角度充分发表了意见，提出了修改建议。会议并成立了工作组，充实了标准的编制力量。会后，起草组对专家提出的意见进行了分析整理，基本上都得到了采纳，最后形成了征求意见稿。

专家认为：

1.标准英文名称修改，在后面具体内容中可以增加俗称等定义多个名称；

2.前言增加“本标准为首次发布”；

3.目次中按照后续标准更新，规范性引用目录以及手指受伤原理已更新；

4、蔡科对1.适用范围提出意见：单人重量不超过110kg；

5、钟所提出：引用国外标准会涉及版权问题，以及询问是否需要使用最新版标准；同时指出可以在编制说明中明确具体的引用适用条款，可以不写标准号；

6、车主任：提出意见认为3.8中使用的载荷盘话达到规定重量时高度会过高，安全系数需要考虑；

7、钟所提出：4.产品分类：图1中的单人和双人户外休闲吊篮椅示意图可以分为两个图片分别表示；

8、潘&袁：5.2.1 删除与5.2合并

9、车&袁&弘：5.2 表1 限量物质表中的单位ppm需要修订

邻苯二甲酸盐、PAH、偶氮染料为总称，为大类，不具体，明确具体的物质及限量要求，另外对应调整增加试验方法；

10、潘工：5.3 需要对设备先进性进行评估，以及收集其他龙头企业的信息进行综合性考量

11、潘工：5.4 测试设备及及测试要求、检测能力需要具体明确

12、蔡科：6.4.2 表述需要进行重新修改为标准化语言

13、6.4.3 存在悬置段需要增加小标题或者进行调整内容

14、是否删除后续研讨6.4.3整节，袁工建议保留6.4.3.3使用过程剪切点

15、6.4.2中7-12mm间隙，钟所要求后续跟踪强制国标的最终意见，参考标准GB29525

16、陈&钟询问6.5中表5的试验方法中是否参考国行标准

7.7.5中试验方法中增加结构图，用图示标明摆幅、以及单双边具体的计算方法

7.7.8备注A增加解释，并写明具体的规格形状尺寸要求（这点在术语中已经更新）

试验方法列对应后续条款更新，不要用/

17、7.7.8修改与水平夹角8°

18、8.2.2抽样方案删除巡检

8.4.4修改为“若有一项或一项以上不合格”

19、9.4.2，修改为“存放产品的仓库应有防雨、防火等安全措施。”以及修改10.10　质量承诺

20、全文中采标的具体有采用条款的标准需要注明标准年号， 其他的可以进行统一删除

21、袁工：REACH修改，从检测成本方面考虑建议改为常规的化学物质

22、钟：标准内容参照工信部正在收集意见稿的吊篮椅标准，浙江制造标准不能缺失，不能低于行业标准。近期对于标准有反馈意见的尽快提交至标准化委员会

会议确定了标准的研制工作计划，充分肯定标准工作组成员构成的广泛性、代表性和先进性，对下一步充分协商形成标准征求意见稿，广泛征求意见提出要求，并作出时间安排。

在基本要求上，专家认为：

1）在设计研发上，专家认为。

2）在材料与部件上，专家认为。

3）在工艺控制上，专家认为。

在技术要求上，专家认为：

1）

3.2.3  征求意见（根据标准版次调整）。

工作组于2021年XX月XX日完成了标准征求意见稿。

3.2.4  专家评审（根据标准版次调整）。

3.2.5  标准报批（根据标准版次调整）。

- 4  标准编制原则、主要内容及确定依据

- 4.1  编制原则

标准研制工作组充分遵循标准“合规性、必要性、先进性、经济性、可操作性”五性并举的编制原则，充分考虑到先进企业的技术水平，注重标准的可操作性、可认证性。此外，本标准严格按照《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2009）的规范和要求撰写。

另外，本标准也充分遵循了浙江制造团体标准作为包含产品全生命周期的综合性团体标准的理念和国内一流国际先进的编制原则进行编制，在技术标准要求基础上补充了基本要求和质量承诺，参考了EN 581-1:2017《户外休闲家具――野营用、家用和公用桌子和椅子 第1部分：通用安全要求》、EN 581-2:2015《户外休闲家具――野营用、家用和公用桌子和椅子 第2部分：椅子机械安全要求及试验方法》、GB 28478-2012《户外休闲家具安全性能要求 桌椅类产品》等建立了技术要求和测试方法，为确定试验参数和具体细节提供依据。基于自身对生态严格要求，增加了有害物质限量要求。

- 4.2 主要内容及确定依据

4.2.1  标准主要内容包括

户外休闲吊篮椅的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及质量承诺等几个方面对标准进行编制。

4.2.2 标准确定依据

4.2.2.1 “范围”章

标准“范围”标准规定了户外休闲吊篮椅的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及质量承诺。

本标准适用于吊篮椅。

该标准主要确定依据：EN 581-1:2017《户外休闲家具――野营用、家用和公用桌子和椅子 第1部分：通用安全要求》、EN 581-2:2015《户外休闲家具――野营用、家用和公用桌子和椅子 第2部分：椅子机械安全要求及试验方法》。

4.2.2.2 “规范性引用文件”章

规范性引用文件采用不注日期引用，除非引用时有说明具体条款和数据，且2020年之前最新（修订）发布的标准全部进行了核查和更新。

4.2.2.3 “术语和定义”章

GB/T 3326-2016《家具 桌椅凳类主要尺寸》所界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

4.2.2.4 “基本要求”章

遵循 “品质卓越，自主创新” 打造浙江制造标准及其产品的方针，户外休闲吊篮椅浙江制造标准针对应用实践出发，从设计研发的源头就注重完善产品设计、材料与部件、及工艺开发能力、检验检测等内容。

(1) 标准5.1条款设计研发

依据公司多年来在设计研发上的经验，按照研发设计开发流程，充分考虑产品从制造、安装、使用及试验的过程进行优化设计；采用专业的二维图纸设计软件以及建模软件对产品进行设计、仿真。

(2) 标准5.2条款材料与部件

依据公司多年来在原材料采购上的经验，结合产品的技术要求，使用材料应符合 RoHS 指令 2011/65/EU 和 REACH (EC/1907/2006)欧盟法令的要求；吊篮椅架子应采用铝铁或其他类似金属材料。

(3) 标准5.3条款工艺控制和检验检测

依据公司多年来该产品工艺上的创新改进，采用应具备自动焊接机器人、自动裁床、自动化钻孔等加工设备，使用合适的工装夹具，装配过程应采用自动流水线的方式，以保证加工过程的精度和质量的稳定性。

依据公司配备多款检验检测设备而使得公司具备在原材料检测、生产过程检测、成品出厂检测、研发设计检测方面的检验检测能力。

4.2.2.5 “技术要求”章

针对户外休闲吊篮椅的应用特点，参照国外先进标准要求，EN 581-1:2017《户外休闲家具――野营用、家用和公用桌子和椅子 第1部分：通用安全要求》、EN 581-2:2015《户外休闲家具――野营用、家用和公用桌子和椅子 第2部分：椅子机械安全要求及试验方法》等的标准，新增或提升了性能要求。

4.2.2.6 “检验方法”章

产品检验方法与技术要求一一对应。

4.2.2.7“检验规则”章

根据产品检验时的状态和需要，标准规定了检验分类（出厂检验、型式检验），强化了出厂检验以及抽样方案和判定规则，其中抽样按GB/T 2828.1-2012的规定编写。

4.2.2.8 标志、包装、运输及贮存

增加了绿色“RoHS”标志要求。

4.2.2.8 “质量承诺”章

主要以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了质量承诺的内容，依据公司最高等级客户的服务、售后模式而得出的。

- 5  标准先进性体现

5.1  核心质量特性及其先进性

户外休闲吊篮椅核心质量特性及其评价，与相关标准比较见下表。

| 序号 | 关键质量特性 | 主要技术指标 | 国标GB 28478-2012 | 欧标EN 581-1:2017 BS EN 581-2:2015 | 高端客户要求 | 浙江永强 拟制定“浙江制造”标准 | 对比评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高强度 | 座背静载荷 | 座：力1600N，10次×10s(±2s)+1次×30min(±10s)； 背：力410N，10次×10s(±2s)+1次×30min(±10s)，试验后，功能性保持。 | 座：力1600N，10次×10s(±2s)+1次×30min(±10s)； 背：力410N，10次×10s(±2s)+1次×30min(±10s)，试验后，功能性保持。 | / | 座：力2000N，10次×10s(±2s)+1次×30min(±10s)； 背：力560N，10次×10s(±2s)+1次×30min(±10s)， 试验后，功能性保持。 | 优于 |
| 2 |  | 座前沿静载荷 | 座：力1300N，10次×10s(±2s)+1次×30min(±10s)，试验后，功能性保持。 | 座：力1300N，10次×10s(±2s)+1次×30min(±10s)，试验后，功能性保持。 | / | 座：力1300N，10次×10s(±2s)+1次×30min(±10s)，试验后，功能性保持。 | 持平 |
| 3 |  | 座冲击 | 冲击高度：180mm，重量25kg，10次，试验后，不出现断裂。 | 冲击高度：180mm， 重量25kg，10次，试验后，不出现断裂。 | / | 冲击高度：240㎜， 重量25kg，10次，试验后，不出现断裂。 | 优于 |
| 4 | 耐用性 | 座背耐久性 | 25000次,座:1000N, 背:力矩最大100N•m，试验后，不出现断裂。 | 25000次,座:1000N, 背:力300-333N，试验后，不出现断裂。 | / | 50000次,座:1000N, 背:力300-333N，试验后，不出现断裂。 | 优于 |
| 5 |  | 摇摆耐久性 | ― | ― | 座:109kg， 移动25°或200mm,12500次。 | 座:109kg(240lb), 移动25°或200mm,12500次。 | 优于 |
| 6 |  | 连接装置耐久性 | ― | ― | 充分缓慢地施加1100 N 载荷的试验力，耐久力应保持(2±1)s，共10000次，椅子不失去功能性。 | 充分缓慢地施加1100 N载荷的试验力，耐久力应保持(2±1)s，共10000次，椅子不失去功能性。 | 优于 |
| 7 | 安全性 | 稳定性 | ― | ― | 椅座加载11个载荷盘或质量110kg载荷，将椅座向后方向拉，直到椅座接触支撑杆或接触任何限制，或达到25°松开，吊篮椅不倾翻。 | 椅座加载11个载荷盘或质量110kg载荷，将椅座向后方向拉，直到椅座接触支撑杆或接触任何限制，或达到25°松开，吊篮椅不倾翻。 | 优于 |
| 8 |  | 斜坡稳定性 | ― | ― | 产品置于角度为8°的斜坡，座位加载100kg,产品在前、后、左或右方向不倾翻。 | 产品置于角度为8°的斜坡，座位加载100kg，产品在前、后、左或右方向不倾翻。 | 优于 |
| 9 | 环保 | 有毒有害物质限量 | ― | 符合REACH法规规定。 | 符合REACH法规规定。 | 符合REACH法规规定。 | 持平 |
| 10 | 舒适性 | 座高，mm |  |  |  | 450-580 | 优于 |
|  |  | 座深，mm |  |  |  | 500-700 |  |
|  |  | 座宽，mm |  |  |  | 单人：540-700 双人：950-1100 |  |
|  |  | 篮体高度，mm |  |  |  | 1100-1350 |  |
|  |  | 单边摆幅，mm |  |  |  | 200-300 |  |
|  |  | 最大摆角，° |  |  |  | 25 |  |

5.2  基本要求(型式试验规定技术指标外的产品设计、原材料、关键技术、工艺、设备等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性。

精心设计：

应具备对吊篮的外型、结构、结构件受力及稳定性分析、零部件装配关系模拟等方面的设计和研发能力。

设计应符合人体工程学，不应存在对头部、身体、手指和衣服造成伤害的缺陷；

所有移动部件和可调节部件设计时应保证不会产生误操作或产生伤害。

在设计时对使用润滑油的部件应增加防护，以防止油污沾染使用者。

设计阶段应对重要部件做技术风险识别和测试计划，并有相关的指导文件。

精良选材：

产品中的原材料应符合REACH法规的要求。

与皮肤长期接触的塑料件、涂层、金属零部件等原材料有害重金属、多环芳烃、邻苯二甲酸盐占样品总质量应符合表1中规定。

与皮肤长期接触的纺织品等原材料甲醛、偶氮染料占样品总质量应符合表1中规定。

精工制造：

应具备自动焊接机器人、自动裁床、自动化钻孔等加工设备，使用合适的工装夹具，装配过程应采用自动流水线的方式，以保证加工过程的精度和质量的稳定性。

具备原材料、零配件的检测能力。

应具备对吊篮力学性能、耐盐雾等关键项目检验检测能力。

精准服务：

免费更换服务：工厂承诺出厂一年内，客户因产品质量问题提出相关诉求，经公司确认后提供免费更换服务。

出厂超过一年，公司提供维修服务，仅收取成本费用。

承诺收到客户投诉后三个工作日内给予应急回复，7个工作日内给予解决处理。

5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。

绿色制造方面：

（1）采用可循环再利用的钢（铝）材为产品主要材料；采用绿色环保辅助材料，通过先进生产工艺、精密装配的的生产工艺，丰富人们的户外休闲生活，对人体及环境无任何有毒有害影响。

（2）任何关节、部件、组分牢固，产品通过稳定性试验，使用安全；符合人体工程学的可收纳折叠结构设计、使用舒适，降低装修量，节约运输成本；

（3）公司采用最先进的废水处理及循环再利用系统，符合国家工业废水排放指标；公司喷塑加工线采用国际领先的粉尘回收系统，符合国家废气排放标准，对居环境影响小；选用国家高效节能推广名录中低能耗设备。

智能制造方面:

大量采用自动化生产加工设备：自动切割机、成型焊接一体机、采购光纤激光切管机、户外家具PVC涂层设备。

加快“机器换人”步伐。

推进企业信息化管理与应用，两化融合、精益化生产提升阶段。已完成18项信息化平台建设，即ERP(用友 U9）全球财务软件、嘉扬HR、蓝科BI系统、工银聚系统、产品图库APP、电子口岸系统、OMS项目、采购大数据、钉钉智能办公平台等系统，大幅降低制造成本与人工管理成本，提升管理效率。

- 6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1  目前国内主要执行的标准有：

GB 28478-2012《户外休闲家具安全性能要求 桌椅类产品》

EN 581-1:2017《户外休闲家具――野营用、家用和公用桌子和椅子 第1部分：通用安全要求》、EN 581-2:2015《户外休闲家具――野营用、家用和公用桌子和椅子 第2部分：椅子机械安全要求及试验方法》

6.2  本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况。

不存在标准低于相关国标、行标和地标等强制性标准的情况。

6.3  本标准引用了以下文件：

GB/T　250　纺织品　色牢度试验　评定变色用灰色样卡

GB/T　1732　漆膜耐冲击测定法

GB/T　1864　颜料和体质颜料通用试验方法　颜料颜色的比较

GB/T　1865　色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露　滤过的氙弧辐射

GB/T　2828.1　计数抽样检验程序　第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T　3920　纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度

GB　5296.6　消费品使用说明　第6　部分：家具

GB/T　6739　色漆和清漆　铅笔法测定漆膜硬度

GB/T　8427　纺织品　色牢度试验　耐人造光色牢度：氙弧

GB/T　9286　色漆和清漆漆膜的划格试验

GB/T　10125　人造气氛腐蚀试验和盐雾试验（ISO　9227:2006，IDT）

GB/T　16422.2　塑料实验室光源暴露试验方法　第2部分：氙弧灯

GB　18401　国家纺织产品基本安全技术规范

GB　28478　户外休闲家具安全性能要求　桌椅类产品

EN 1728:2012  家具.座椅.强度和耐久性测定的试验方法

EN　581-1　户外家具-野营、家用和公用座椅和桌子－第1部分：野营座椅一般安全要求

EN　581-2　户外家具-野营、家用和公用座椅和桌子－第2部分：座椅的机械安全要求和测试方法

REACH,（EC）No　1907/2006　　法规

Reach,2018.1.16　正式更新181项有害物质

ISO 9227  人造环境中的腐蚀试验 盐雾试验

引用文件现行有效。

- 7  社会效益

到目前为止，户外休闲吊篮椅做为户外休闲用品的重要部分，现执行的GB28478-2012《户外休闲家具安全性能要求桌椅类产品》的相关技术要求，只是笼统的户外休闲用品标准，而没有户外休闲吊篮椅的产品，这已经远远不能满足吊篮椅的快速增长需求。标准化是制造质量先决条件，我公司以雄厚的科技储备、庞大的市场占有率为支撑、以国标为基础，制定户外休闲吊篮椅标准暨浙江制造团体标准，来引领户外休闲吊篮椅行业快速发展。新标准一旦实施，将在规范企业生产，创新技术水平，弥补国内空白、提升在国际上的竞争力，推动整个户外休闲吊篮椅行业健康有序的发展，起到重要的积极作用。

- 8  重大分歧意见的处理经过和依据

无

- 9  废止现行相关标准的建议

无

- 10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

- 11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

浙江永强集团股份有限公司将在全国团体标准信息平台（http://www.ttbz.org.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

- 12  其他应予说明的事项

本标准不涉及专利问题。

《户外休闲吊篮椅》标准研制工作组

2021年7月11日